# Отчёт по лабораторной работе 8

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации

Седохин Даниил Алексеевич

Содержание

# 1. Цель работы

Изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

# 2. Задание

Задана сеть (рис. 8.4), адреса сегментов сети (табл. 8.1), адреса, назначаемые интерфейсам устройств (табл. 8.2). Требуется настроить динамическую маршрутизацию по протоколам RIP, OSPF.

Заданы две IPv6-сети и IPv4-сеть (рис. 8.5). Требуется организовать туннель IPv6 поверх IPv4, позволяющий передавать данные из одной IPv6-сети в другую IPv6-сеть через сеть IPv4. Назначаемые устройствам сети адреса указаны в табл. 8.3

# 3. Выполнение лабораторной работы

Запустим GNS3 VM и GNS3. Создадим новый проект.

В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 8.4. Используем маршрутизаторы FRR. Изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user, вместо x — порядковый номер устройства. Включим захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01, а также между коммутатором sw-02 и маршрутизатором gw-03. (рис. 1).

Рисунок 1: Воспроизведение топологии сети

Присвоим IPv4-адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 8.2:

PC1:

ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1

save

show ip (рис. 2).

Рисунок 2: Присвоение IPV4 адреса для PC1

Теперь для устройства PC2:

ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1

save

show ip (рис. 3).

Рисунок 3: Присвоение IPV4 адреса для PC2

Настроим IPv4-адреса на интерфейсах маршрутизаторов:

msk-user-gw-01:

frr# configure terminal

frr(config)# hostname msk-user-gw-01

msk-user-gw-01(config)# interface eth0

msk-user-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24

msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# interface eth1

msk-user-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24

msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# interface eth2

msk-user-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24

msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# exit

msk-user-gw-01# write memory

msk-user-gw-01# show running-config (рис. 4).

Рисунок 4: Настройка IPV4 адреса на маршрутизаторе gw-01

msk-user-gw-02:

frr# configure terminal

frr(config)# hostname msk-user-gw-02

msk-user-gw-02(config)# interface eth0

msk-user-gw-02(config-if)# ip address 10.0.1.2/24

msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-02(config-if)# exit

msk-user-gw-02(config)# interface eth1

msk-user-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24

msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-02(config-if)# exit

msk-user-gw-02(config)# exit

msk-user-gw-02# write memory

msk-user-gw-02# show running-config (рис. 5).

Рисунок 5: Настройка IPV4 адреса на маршрутизаторе gw-02

msk-user-gw-03:

frr# configure terminal

frr(config)# hostname msk-user-gw-03

msk-user-gw-03(config)# interface eth0

msk-user-gw-03(config-if)# ip address 10.0.11.1/24

msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth1

msk-user-gw-03(config-if)# ip address 10.0.2.2/24

msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth2

msk-user-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24

msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# exit

msk-user-gw-03# write memory

msk-user-gw-03# show running-config (рис. 6).

Рисунок 6: Настройка IPV4 адреса на маршрутизаторе gw-03

msk-user-gw-04:

frr# configure terminal

frr(config)# hostname msk-user-gw-04

msk-user-gw-04(config)# interface eth0

msk-user-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24

msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-04(config-if)# exit

msk-user-gw-04(config)# interface eth1

msk-user-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24

msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-04(config-if)# exit

msk-user-gw-04(config)# exit

msk-user-gw-04# write memory

msk-user-gw-04# show running-config (рис. 7).

Рисунок 7: Настройка IPV4 адреса на маршрутизаторе gw-04

Присвоим IPv6-адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 8.2:

PC1:

ip 2001:10::a/64

save

show ipv6

PC2:

ip 2001:11::a/64

save

show ipv6 (рис. 8).

Рисунок 8: Присвоение IPv6 адресов для устройств PC1 и PC2

Настроим IPv6-адреса на интерфейсах маршрутизаторов:

msk-user-gw-01:

msk-user-gw-01# configure terminal

msk-user-gw-01(config)# ipv6 forwarding

msk-user-gw-01(config)# interface eth0

msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64

msk-user-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra

msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64

msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# interface eth1

msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64

msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# interface eth2

msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64

msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# exit

msk-user-gw-01# write memory

msk-user-gw-01# show running-config (рис. 9).

Рисунок 9: Настройка IPv6 адреса для маршрутизатора gw-01

Аналогичные действия для маршрутизатора gw-02

msk-user-gw-02:

msk-user-gw-02# configure terminal

msk-user-gw-02(config)# ipv6 forwarding

msk-user-gw-02(config)# interface eth0

msk-user-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64

msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-02(config-if)# exit

msk-user-gw-02(config)# interface eth1

msk-user-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64

msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-02(config-if)# exit

msk-user-gw-02(config)# exit

msk-user-gw-02# write memory

msk-user-gw-02# show running-config (рис. 10).

Рисунок 10: Настройка IPv6 адреса для маршрутизатора gw-02

Аналогичные действия для маршрутизатора gw-03

msk-user-gw-03:

msk-user-gw-03# configure terminal

msk-user-gw-03(config)# ipv6 forwarding

msk-user-gw-03(config)# interface eth0

msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64

msk-user-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra

msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64

msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth1

msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64

msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth2

msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64

msk-user-gw-03(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# exit

msk-user-gw-03# write memory

msk-user-gw-03# show running-config (рис. 11).

Рисунок 11: Настройка IPv6 адреса для маршрутизатора gw-03

Аналогичные действия для маршрутизатора gw-04

msk-user-gw-04:

msk-user-gw-04# configure terminal

msk-user-gw-04(config)# ipv6 forwarding

msk-user-gw-04(config)# interface eth0

msk-user-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:3::2/64

msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-04(config-if)# exit

msk-user-gw-04(config)# interface eth1

msk-user-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64

msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown

msk-user-gw-04(config-if)# exit

msk-user-gw-04(config)# exit

msk-user-gw-04# write memory

msk-user-gw-04# show running-config (рис. 12).

Рисунок 12: Настройка IPv6 адреса для маршрутизатора gw-04

Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

На маршрутизаторах настроим RIP в качестве протокола динамической

маршрутизации:

msk-user-gw-01:

msk-user-gw-01# configure terminal

msk-user-gw-01(config)# router rip

msk-user-gw-01(config-router)# version 2

msk-user-gw-01(config-router)# network eth0

msk-user-gw-01(config-router)# network eth1

msk-user-gw-01(config-router)# network eth2

msk-user-gw-01(config-router)# exit

msk-user-gw-01(config)# exit

msk-user-gw-01# write memory (рис. 13).

Рисунок 13: Настройка RIP на маршрутизаторе gw-01

Настройка RIP на маршрутизаторе gw-02

msk-user-gw-02:

msk-user-gw-02# configure terminal

msk-user-gw-02(config)# router rip

msk-user-gw-02(config-router)# version 2

msk-user-gw-02(config-router)# network eth0

msk-user-gw-02(config-router)# network eth1

msk-user-gw-02(config-router)# exit

msk-user-gw-02(config)# exit

msk-user-gw-02# write memory (рис. 14).

Рисунок 14: Настройка RIP на маршрутизаторе gw-02

Настройка RIP на маршрутизаторе gw-03

msk-user-gw-03:

msk-user-gw-03# configure terminal

msk-user-gw-03(config)# router rip

msk-user-gw-03(config-router)# version 2

msk-user-gw-03(config-router)# network eth0

msk-user-gw-03(config-router)# network eth1

msk-user-gw-03(config-router)# network eth2

msk-user-gw-03(config-router)# exit

msk-user-gw-03(config)# exit

msk-user-gw-03# write memory (рис. 15).

Рисунок 15: Настройка RIP на маршрутизаторе gw-03

Настройка RIP на маршрутизаторе gw-04

msk-user-gw-04:

msk-user-gw-04# configure terminal

msk-user-gw-04(config)# router rip

msk-user-gw-04(config-router)# version 2

msk-user-gw-04(config-router)# network eth0

msk-user-gw-04(config-router)# network eth1

msk-user-gw-04(config-router)# exit

msk-user-gw-04(config)# exit

msk-user-gw-04# write memory (рис. 16).

Рисунок 16: Настройка RIP на маршрутизаторе gw-04

Убедимся, что маршрутизация по RIP настроена для каждого маршрутизатора

msk-user-gw-0x#show ip route rip

msk-user-gw-0x#show ip rip

msk-user-gw-0x#show ip rip status (рис. 17).

Рисунок 17: Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-01

Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-02 (рис. 18).

Рисунок 18: Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-02

Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-03 (рис. 19).

Рисунок 19: Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-03

Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-04 (рис. 20).

Рисунок 20: Проверка настройки RIP на маршрутизаторе gw-04

Проверим пути прохождения пакетов:

– С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов:

PC1> ping 10.0.11.10

PC1> trace 10.0.11.10 -P 6 (рис. 21).

Рисунок 21: Проверка пути прохождения пакетов и определение следования пакетов

Проверим метрики протокола RIP:

msk-user-gw-01# show ip rip (рис. 22).

Рисунок 22: Проверка метрики протокола RIP

Пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-02

Отключим на маршрутизаторе msk-user-gw-02

интерфейс:

msk-user-gw-02# configure terminal

msk-user-gw-02(config)# interface eth0

msk-user-gw-02(config-if)# shutdown (рис. 23).

Рисунок 23: Отключение интерфейса на маршрутизаторе gw-02

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов. (рис. 24).

Рисунок 24: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следованиея пакетов

Включим на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:

msk-user-gw-02# configure terminal

msk-user-gw-02(config)# interface eth0

msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown (рис. 25).

Рисунок 25: Включение интерфейса на маршрутизаторе gw-02

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов (рис. 26).

Рисунок 26: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следованиея пакетов

Посмотрим захваченный на соединениях трафик (рис. 27).

Рисунок 27: Просмотр захваченного на соединениях трафика

На маршрутизаторах настроим RIPng для сетей IPv6:

msk-user-gw-01:

msk-user-gw-01# configure terminal

msk-user-gw-01(config)# router ripng

msk-user-gw-01(config-router)# network eth0

msk-user-gw-01(config-router)# network eth1

msk-user-gw-01(config-router)# network eth2

msk-user-gw-01(config-router)# exit

msk-user-gw-01(config)# exit

msk-user-gw-01# write memory (рис. 28).

Рисунок 28: Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-01

Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-02

msk-user-gw-02:

msk-user-gw-02# configure terminal

msk-user-gw-02(config)# router ripng

msk-user-gw-02(config-router)# network eth0

msk-user-gw-02(config-router)# network eth1

msk-user-gw-02(config-router)# exit

msk-user-gw-02(config)# exit

msk-user-gw-02# write memory (рис. 29).

Рисунок 29: Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-02

Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-03

msk-user-gw-03:

msk-user-gw-03# configure terminal

msk-user-gw-03(config)# router ripng

msk-user-gw-03(config-router)# network eth0

msk-user-gw-03(config-router)# network eth1

msk-user-gw-03(config-router)# network eth2

msk-user-gw-03(config-router)# exit

msk-user-gw-03(config)# exit

msk-user-gw-03# write memory (рис. 30).

Рисунок 30: Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-03

Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-04

msk-user-gw-04:

msk-user-gw-04# configure terminal

msk-user-gw-04(config)# router ripng

msk-user-gw-04(config-router)# network eth0

msk-user-gw-04(config-router)# network eth1

msk-user-gw-04(config-router)# exit

msk-user-gw-04(config)# exit

msk-user-gw-04# write memory (рис. 31).

Рисунок 31: Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-04

Проверим пути прохождения пакетов:

– С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов:

PC1> ping 2001:11::a

PC1> trace 2001:11::a (рис. 32).

Рисунок 32: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следованиея пакетов

Проверьим метрики протокола RIPng:

msk-user-gw-01# show ipv6 ripng (рис. 33).

Рисунок 33: Проверка метрики протокола RIPng

Пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-02

Отключим на маршрутизаторе msk-user-gw-02

интерфейс:

msk-user-gw-02# configure terminal

msk-user-gw-02(config)# interface eth0

msk-user-gw-02(config-if)# shutdown (рис. 34).

Рисунок 34: Отключение интерфейса на маршрутизаторе gw-02

Проверим метрики протокола RIPng:

msk-user-gw-01# show ipv6 ripng (рис. 35).

Рисунок 35: Проверка метрики протокола RIPng

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов (рис. 36).

Рисунок 36: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следованиея пакетов

Включим на маршрутизаторе msk-user-gw-02 интерфейс:

msk-user-gw-02# configure terminal

msk-user-gw-02(config)# interface eth0

msk-user-gw-02(config-if)# no shutdown (рис. 37).

Рисунок 37: Включение интерфейса на маршрутизаторе gw-02

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов (рис. 38).

Рисунок 38: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следованиея пакетов

Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF.

На маршрутизаторах настроим OSPFv2 для сетей IPv4:

msk-user-gw-01:

msk-user-gw-01# configure terminal

msk-user-gw-01(config)# router ospf

msk-user-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0.0.0.0

msk-user-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0

msk-user-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0

msk-user-gw-01(config-router)# exit

msk-user-gw-01(config)# exit

msk-user-gw-01# write memory (рис. 39).

Рисунок 39: Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-01

Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-02

msk-user-gw-02:

msk-user-gw-02# configure terminal

msk-user-gw-02(config)# router ospf

msk-user-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0

msk-user-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0

msk-user-gw-02(config-router)# exit

msk-user-gw-02(config)# exit

msk-user-gw-02# write memory (рис. 40).

Рисунок 40: Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-02

Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-03

msk-user-gw-03:

msk-user-gw-03# configure terminal

msk-user-gw-03(config)# router ospf

msk-user-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0

msk-user-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0

msk-user-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0

msk-user-gw-03(config-router)# exit

msk-user-gw-03(config)# exit

msk-user-gw-03# write memory (рис. 41).

Рисунок 41: Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-03

Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-04

msk-user-gw-04:

msk-user-gw-04# configure terminal

msk-user-gw-04(config)# router ospf

msk-user-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0

msk-user-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0

msk-user-gw-04(config-router)# exit

msk-user-gw-04(config)# exit

msk-user-gw-04# write memory (рис. 42).

Рисунок 42: Настройка OSPFv2 для сетей IPV4 на маршрутизаторе gw-04

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов:

PC1> ping 10.0.11.10

PC1> trace 10.0.11.10 -P 6 (рис. 43).

Рисунок 43: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следованиея пакетов

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv2:

msk-user-gw-01# show ip ospf neighbor

msk-user-gw-01# show ip ospf route (рис. 44).

Рисунок 44: Проверка таблицы маршрутизации проткоола OSPFv2

Пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-04

Отключим на маршрутизаторе msk-user-gw-04 интерфейс:

msk-user-gw-04# configure terminal

msk-user-gw-04(config)# interface eth0

msk-user-gw-04(config-if)# shutdown (рис. 45).

Рисунок 45: Отключение интерфейса на маршрутизаторе gw-04

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv2:

msk-user-gw-01# show ip ospf neighbor

msk-user-gw-01# show ip ospf route (рис. 46).

Рисунок 46: Проверка таблицы маршрутизации проткоола OSPFv2

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов (рис. 47).

Рисунок 47: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следованиея пакетов

Включимна маршрутизаторе msk-user-gw-04 интерфейс:

msk-user-gw-04# configure terminal

msk-user-gw-04(config)# interface eth0

msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown (рис. 48).

Рисунок 48: Включение интерфейса на маршрутизаторе gw-04

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов (рис. 49).

Рисунок 49: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следованиея пакетов

На маршрутизаторах настроим OSPFv3 для сетей IPv6:

msk-user-gw-01:

msk-user-gw-01# configure terminal

msk-user-gw-01(config)# router ospf6

msk-user-gw-01(config-rtr)# ospf6 router-id 1.1.1.1

msk-user-gw-01(config-rtr)# exit

msk-user-gw-01(config)# interface eth0

msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0

msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# interface eth1

msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0

msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# interface eth2

msk-user-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0

msk-user-gw-01(config-if)# exit

msk-user-gw-01(config)# exit

msk-user-gw-01# write memory (рис. 50).

Рисунок 50: Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-01

Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-02

msk-user-gw-02:

msk-user-gw-02# configure terminal

msk-user-gw-02(config)# router ospf6

msk-user-gw-02(config-rtr)# ospf6 router-id 2.2.2.2

msk-user-gw-02(config-rtr)# exit

msk-user-gw-02(config)# interface eth0

msk-user-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0

msk-user-gw-02(config-if)# exit

msk-user-gw-02(config)# interface eth1

msk-user-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0

msk-user-gw-02(config-if)# exit

msk-user-gw-02(config)# exit

msk-user-gw-02# write memory (рис. 51).

Рисунок 51: Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-02

Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-03

msk-user-gw-03:

msk-user-gw-03# configure terminal

msk-user-gw-03(config)# router ospf6

msk-user-gw-03(config-rtr)# ospf6 router-id 3.3.3.3

msk-user-gw-03(config-rtr)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth0

msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0

msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth1

msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0

msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# interface eth2

msk-user-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0

msk-user-gw-03(config-if)# exit

msk-user-gw-03(config)# exit

msk-user-gw-03# write memory (рис. 52).

Рисунок 52: Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-03

Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-04

msk-user-gw-04:

msk-user-gw-04# configure terminal

msk-user-gw-04(config)# router ospf6

msk-user-gw-04(config-rtr)# ospf6 router-id 4.4.4.4

msk-user-gw-04(config-rtr)# exit

msk-user-gw-04(config)# interface eth0

msk-user-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0

msk-user-gw-04(config-if)# exit

msk-user-gw-04(config)# interface eth1

msk-user-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0

msk-user-gw-04(config-if)# exit

msk-user-gw-04(config)# exit

msk-user-gw-04# write memory (рис. 53).

Рисунок 53: Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе gw-04

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов:

PC1> ping 2001:11::a

PC1> trace 2001:11::a (рис. 54).

Рисунок 54: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следованиея пакетов

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv3:

msk-user-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor

msk-user-gw-01# show ipv6 ospf6 route (рис. 55).

Рисунок 55: Проверка таблицы маршрутизации проткоола OSPFv3

Пакет проходит через маршрутизатор msk-user-gw-04

Отключим на маршрутизаторе msk-user-gw-04 интерфейс:

msk-user-gw-04# configure terminal

msk-user-gw-04(config)# interface eth0

msk-user-gw-04(config-if)# shutdown (рис. 56).

Рисунок 56: Отключение интерфейса на маршрутизаторе gw-04

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv3:

msk-user-gw-01# show ipv6 ospf6 route (рис. 57).

Рисунок 57: Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv3

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов. (рис. 58).

Рисунок 58: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следованиея пакетов

Включим на маршрутизаторе msk-user-gw-04 интерфейс:

msk-user-gw-04# configure terminal

msk-user-gw-04(config)# interface eth0

msk-user-gw-04(config-if)# no shutdown (рис. 59).

Рисунок 59: Включение интерфейса на маршрутизаторе gw-04

С PC1 пропингуем PC2 и определим путь следования пакетов. (рис. 60).

Рисунок 60: Пинг с PC1 на PC2 и определение пути следованиея пакетов

Создадим новый проект в GNS3.

В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 8.5. Используем маршрутизаторы VyOS.

Изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user, вместо x — порядковый номер устройства.

На соединении между первым и третьим маршрутизаторами подключим анализатор трафика. (рис. 61).

Рисунок 61: Воспроизведение топологии сети

Присвоим адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в табл. 8.3:

PC1-user:

ip 1000::a/64

save

show ipv6

PC2-user:

ip 1002::a/64

save

show ipv6 (рис. 62).

Рисунок 62: Присвоение адресов оконченым устройствам PC1 и PC2

Установим систему на маршрутизаторы VyOS:

vyos@vyos:~$ install image

Далее ответим на вопросы диалога установки.

По завершении диалога перезапустим маршрутизатор, введя команду reboot. (рис. 63).

Рисунок 63: Установка системы на маршрутизаторы VyOS

На маршрутизаторах перейдем в режим конфигурирования, измениме имя

устройства.

vyos@vyos$ configure

vyos@vyos# set system host-name msk-user-gw-0x

vyos@vyos# compare

vyos@vyos# commit

vyos@vyos# save

vyos@vyos# exit

vyos@vyos$ reboot (рис. 64).

Рисунок 64: Настройка устройства gw-01

Аналогичным образом настроим устройства gw-02 и gw-02 (рис. 65).

Рисунок 65: Настройка устройств gw-02 и gw-02

Настроим адреса на интерфейсах маршрутизаторов:

msk-user-gw-01:

vyos@msk-user-gw-01:~$ configure

vyos@msk-user-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64

vyos@msk-user-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8

vyos@msk-user-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1000::/64

vyos@msk-user-gw-01# commit

vyos@msk-user-gw-01# save

msk-user-gw-02:

vyos@msk-user-gw-02:~$ configure

vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64

vyos@msk-user-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8

vyos@msk-user-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 1002::/64

vyos@msk-user-gw-02# commit

vyos@msk-user-gw-02# save

msk-user-gw-03:

vyos@msk-user-gw-03:~$ configure

vyos@msk-user-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8

vyos@msk-user-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8

vyos@msk-user-gw-03# commit

vyos@msk-user-gw-03# save (рис. 66).

Рисунок 66: Настройка адресов на интерфейсах маршрутизаторов

Убедимся, что на PC появились адреса ближайших к ним маршрутизаторов:

PCx-user:

show ipv6 (рис. 67).

Рисунок 67: Проверка адресов ближайших маршрутизаторов к оконечным устройствам

Проверим маршруты с маршрутизатора R1:

vyos@msk-user-gw-01:~$ ping 10.0.0.2

vyos@msk-user-gw-01:~$ ping 20.0.0.1

vyos@msk-user-gw-01:~$ ping 20.0.0.2 (рис. 68).

Рисунок 68: Проверка маршрутов с маршрутизатора R1

Настроим маршрутизацию IPv4:

msk-user-gw-01:

vyos@msk-user-gw-01:~$ configure

vyos@msk-user-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8

vyos@msk-user-gw-01# commit

vyos@msk-user-gw-01# save

msk-user-gw-02:

vyos@msk-user-gw-02:~$ configure

vyos@msk-user-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8

vyos@msk-user-gw-02# commit

vyos@msk-user-gw-02# save

msk-user-gw-03:

vyos@msk-user-gw-03:~$ configure

vyos@msk-user-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8

vyos@msk-user-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8

vyos@msk-user-gw-03# commit

vyos@msk-user-gw-03# save (рис. 69).

Рисунок 69: Настройка маршрутизации IPV4

Проверим маршруты:

vyos@msk-user-gw-01:~$ ping 10.0.0.2

vyos@msk-user-gw-01:~$ ping 20.0.0.1

vyos@msk-user-gw-01:~$ ping 20.0.0.2 (рис. 70).

Рисунок 70: Проверка маршрутов

Создадим туннель IPv6 через сеть IPv4: msk-user-gw-01:

vyos@msk-user-gw-01:~$ configure

vyos@msk-user-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit

vyos@msk-user-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1

vyos@msk-user-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2

vyos@msk-user-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64

vyos@msk-user-gw-01# commit

vyos@msk-user-gw-01# save

msk-user-gw-02:

vyos@msk-user-gw-02:~$ configure

vyos@msk-user-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit

vyos@msk-user-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.2

vyos@msk-user-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1

vyos@msk-user-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64

vyos@msk-user-gw-02# commit

vyos@msk-user-gw-02# save (рис. 71).

Рисунок 71: Создание туннеля IPv6 через сеть IPv4

Настроим статическую маршрутизацию IPv6:

msk-user-gw-01:

vyos@msk-user-gw-01:~$ configure

vyos@msk-user-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001::2

vyos@msk-user-gw-01# commit

vyos@msk-user-gw-01# save

msk-user-gw-02:

vyos@msk-user-gw-02:~$ configure

vyos@msk-user-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 1001::1

vyos@msk-user-gw-02# commit

vyos@msk-user-gw-02# save (рис. 72).

Рисунок 72: Настройка статической маршрутизации IPv6

Проверим доступность оконечных устройств:

PC1-user:

PC1-user> ping 1002::a

PC1-user> trace 1002::a

PC2-user:

PC2-user> ping 1000::a

PC2-user> trace 1000::a (рис. 73).

Рисунок 73: Проверка доступности оконечных устройств

# 4. Выводы

Я изучил принципы маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.